# ЧАСТЬ III. Градостроительные регламенты

(регламенты, установленные к территориальным зонам, обозначенным на «Карте градостроительного зонирования», включающие виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства и предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства).

Градостроительные регламенты установлены на основании и с учетом требований следующих нормативных документов:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Лесного Кодекса Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СанПиН  2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области;

- Местных нормативов градостроительного проектирования Знаменского сельского поселения Яранского  района Кировской области.

### Глава 7. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования  в соответствии с территориальными зонами

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.  Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

2.  Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1)  в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2)  в границах территорий общего пользования;

3)  предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4)  предоставленные для добычи полезных ископаемых.

3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для:

- земель лесного фонда;

- земель, покрытых поверхностными водами;

- земель запаса;

- земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов);

- сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения;

- земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

4. На картах  и схемах градостроительного зонирования территории сельского поселения выделены:

-  территориальные зоны градостроительного зонирования;

- обозначены границы зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, иные зоны охраны, установленные в соответствии с федеральным законодательством.

5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  на картах градостроительного зонирования сельского поселения установлены следующие виды территориальных зон:

| Для земель населенных пунктов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж.1 | зона малоэтажной жилой застройки |  |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД.1 | зона учреждений учебно-воспитательного назначения, здравоохранения и соцобеспечения |  |  |
| ОД.2 | зона общественно-деловой застройки многофункционального назначения |  |  |
| Зоны культовых объектов и сооружений |  |  |  |
| К.1 | зона культовых объектов и сооружений |  |  |
| Зоны отдыха (рекреации) |  |  |  |
| Р.1 | зона лесов, парков, садов и скверов |  |  |
| Р.2 | зона природных ландшафтов |  |  |
| Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| ИТ.2 | зона транспортной инфраструктуры |  |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| СХ.1 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| Для земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| ЗСХ.1 | зона сельскохозяйственного назначения |  |  |
| Для земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения |  |  |  |
| Производственные зоны |  |  |  |
| ЗП.3 |  | зона предприятий III класса опасности |  |
| ЗП.4 |  | зона предприятий IV класса опасности |  |
| Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| ЗИТ.1 |  | зона инженерной инфраструктуры |  |
| ЗИТ.2 |  | зоны транспортной инфраструктуры |  |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| ЗСН.2 | зона специальной деятельности |  |  |
| Для земель лесного фонда, земель водного фонда и земель запаса |  |  |  |
| ЗЛ.1 | зона лесов |  |  |
| ### Для земель особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |
| ### Зоны историко-культурного назначения |  |  |  |
| ЗСН.1 | зоны ритуальной деятельности |  |  |

Глава 8.   Градостроительные  регламенты для  земель  населенных  пунктов

поселения

Статья 18. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами различной этажности, другими объектами, предназначенными для проживания граждан.

В жилых зонах возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и других объектов, связанных с проживанием граждан, обслуживающих жилые зоны и не оказывающих негативного воздействия.

Жилые зоны предназначены для застройки: индивидуальными жилыми домами; индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки; среднеэтажными многоквартирными домами; многоэтажными многоквартирными домами; жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Ж.1 – зона малоэтажной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов с преимущественным размещением индивидуальных жилых домов, многоквартирных блокированных домов, многоквартирных секционных домов, усадебных одно-двухквартирных жилых домов, ведения личного подсобного хозяйства.

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | - жилой дом; - индивидуальные гаражи и хозяйственные постройки - выращивание сельскохозяйственных культур | Площадь земельного участка: - минимальная – 0,06 га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей – 3 (включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений со стороны красной линии улиц и проездов – 3 м. Минимальные расстояния от границ смежного земельного участка до: - основного строения - 3 м; - постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - других построек (бани, гаража и др.) - 1 м. В случае если строение вспомогательного использования пристроено к основному строению, либо сблокировано с основным строением, минимальное расстояние от границы земельного участка до такого строения – 3 м. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках - не менее 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Максимальная высота строений и сооружений вспомогательного использования, при размещении их на расстоянии от 1 до 3 метров от границ земельного участка – 3 метра. Иные показатели: - В случае если строение или сооружение вспомогательного использования размещено на расстоянии от 1 до 3 метров. 2. Размещение строений или сооружений вспомогательного использования вдоль границ смежного земельного участка на расстоянии до 3 метров, допускается не более чем на 50 % длины этой границы. 3. Требования к ограждению земельных участков: - со стороны улицы ограждение должно быть решетчатым или сетчатым, высота ограждения - не более 2 м; - при площади смежных земельных участков менее 1200 кв. метров для ограждения внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или деревянного решетчатого не глухого забора; - при площади смежных земельных участков более 1200 кв. метров и их ширине не менее 20 метров допускается устройство глухих ограждений. |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | - малоэтажные многоквартирные дома; - индивидуальные гаражи и вспомогательные сооружения; - спортивные и детские площадки; - площадок для отдыха; - объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Площадь земельного участка: - минимальная – 0,06 га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей - 3 (включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе- ний, сооружений со стороны красной линии улиц и проездов – 3 м. Минимальные расстояния от границ смежного земельного участка до: - основного строения - 3 м; - постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - других построек (бани, гаража и др.) - 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) | - жилые дома; - гаражи и иные вспомогательные сооружения для содержания сельскохозяйственных животных и производства сельскохозяйственной продукции. - содержание сельскохозяйственных животных. | Площадь земельного участка: - минимальная – 0,06 га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей - 3 (включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений со стороны красной линии улиц и проездов – 3 м. Минимальные расстояния от границ смежного земельного участка до: - основного строения - 3 м; - постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - других построек (бани, гаража и др.) - 1 м. В случае если строение вспомогательного использования пристроено к основному строению, либо сблокировано с основным строением, минимальное расстояние от границы земельного участка до такого строения – 3 м. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках - не менее 6 м. Максимальная высота строений и сооружений вспомогательного использования, при размещении их на расстоянии от 1 до 3 метров от границ земельного участка – 3 метра. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Иные показатели: 1. В случае если строение или сооружение вспомогательного использования размещено на расстоянии от 1 до 3 метров от границы земельного участка, уклон крыши у такого строения (сооружения) должен быть направлен в противоположную сторону от границ земельного участка. 2. Размещение строений или сооружений вспомогательного использования вдоль границ смежного земельного участка на расстоянии до 3 метров, допускается не более чем на 50 % длины этой границы. 3. Требования к ограждению земельных участков: - со стороны улицы ограждение должно быть решетчатым или сетчатым, высота ограждения - не более 2 м; - при площади смежных земельных участков менее 1200 кв. метров для ограждения внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или деревянного решетчатого не глухого забора; - при площади смежных земельных участков более 1200 кв. метров и их ширине не менее 20 метров допускается устройство глухих ограждений. |
| Блокированная жилая застройка (2.3) | - жилые дома блокированной застройки; - индивидуальные гаражи и иные вспомогательные сооружения; - спортивные и детские площадки, площадки для отдыха; - разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур. | Площадь земельного участка: - минимальная – 0,06 га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 6м. Максимальное количество этажей – 3 (включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 3 м; - со стороны красных линий проездов – 3 м; - со стороны земельных участков смежных блок-секций – 0 м. - со стороны иных смежных земельных участков – 3 м. Общее количество совмещенных домов – не более 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. |
| Здравоохранение (3.4) | - аптеки; - пункты первой медицинской помощи; - поликлиники; - фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). | Площадь земельного участка: - минимальная – 0,04 га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей - 3; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. Минимальный процент озеленения территории – 50 %. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | - объекты дошкольного образования; - объекты начального общего и среднего (полного) общего - образования; - объекты дополнительного образования. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,3 га; - максимальная – 2,0 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 15 м. Максимальное количество этажей – 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. Минимальный процент озеленения территории – 50 %. Территория участка огораживается забором - высотой от 1,6 м. |
| Культурное развитие (3.6) | - музеи; - дома культуры; - библиотеки; - кинотеатры; - площадки для празднеств и гуляний. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная – 1,0 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей – 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. |
| Магазины (4.4) | - объекты торговли (торговая площадь до 150 м2). | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,03га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 15м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 60 %. |
| Спорт (5.1) | - крытые спортивные объекты; - площадки для занятия спортом и физкультурой. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная – 1,0 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | - пожарные части; - объекты МВД. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | - автомобильные дороги; - велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - придорожные стоянки (пар-ковки) - пешеходные тротуары; - скверы; - площади; - проезды; - малые архитектурные формы благоустройства; - некапитальные нестационар-ные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустрой-ства территории, обществен-ные туалеты. | Действие градостроительного регламента не распространяется. |

Условно разрешенные виды использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1) | - отдельно стоящие и пристороенные гаражи; - гаражи боксового типа с несколькими стояночными местами для постоянного хранения транспортных средств. | Минимальная площадь земельного участка - 0,005 га на 1 бокс. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 5 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. |
| Бытовое обслуживание (3.3) | - мастерские мелкого ремонта; - ателье; - бани; - парикмахерские; - прачечные; - химчистки; - похоронные бюро. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,01 га; - максимальная – 0,15 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 10 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 60 %. |
| Магазины (4.4) | - объекты торговли (торговая площадь от 150 м2 до 500 м2). | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,1 га; - максимальная – 0,25 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 25 м. Максимальное количество этажей – 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 5 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. |
| Общественное питание (4.6) | - рестораны; - кафе; - столовые; - закусочные; - бары. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная – 0,2 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. |
| Связь (6.8) | - объекты связи. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | - объекты наружного противо-пожарного водоснабжения (противопожарные водоемы, резервуары, гидранты); - водонапорные башни; - водозаборные скважины; - сети электроснабжения и сооружения на них; - тепловые сети и сооружения на них; - сети водоснабжения и сооружения на них; - канализационные сети и сооружения на них; - площадки для мусорных контейнеров. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Ж.1 установлены следующие виды ограничений:

1). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в водоохранных  зонах рек и иных водных объектов поселения, запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнения, засорения и истощение водных объектов.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных, организация летних лагерей.

2). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в зонах санитарной охраны источников водоснабжения  на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны, запрещается:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-  размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

-  проживание людей;

-  размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

-  применение ядохимикатов и удобрений;

-  посадка высокоствольных деревьев.

### Статья 19. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.

ОД.1 – зона учреждений учебно-воспитательного назначения, здравоохранения и соцобеспечения   предназначена для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения, оказания гражданам медицинской помощи  и обслуживающих функций застройки.

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | - объекты жилищно-эксплуатационных служб; - объекты аварийно-диспетчерских служб. - здания, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная – 0,15 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 10 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 60 %. |
| Социальное обслуживание (3.2) | - здания, предназначенные для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; - объекты капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами - здания, предназначенные для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан); - здания, для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам; - здания, предназначенные для размещения общежитий, предназначенные для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная – 2,0 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей – 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории - 50%. |
| Здравоохранение (3.4) | - аптеки; - пункты первой медицинской помощи; - поликлиники; - фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). | Площадь земельного участка: - минимальная – 0,04 га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей - 3; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. Минимальный процент озеленения территории – 50 %. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | - объекты дошкольного образования; - объекты начального общего и среднего (полного) общего - образования; - объекты дополнительного образования. - здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,3 га; - максимальная – 2,0 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 15 м. Максимальное количество этажей – 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. Минимальный процент озеленения территории – 50 %. Территория участка огораживается забором - высотой от 1,6 м. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | - автомобильные дороги; - велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - придорожные стоянки (пар-ковки) - пешеходные тротуары; - скверы; - площади; - проезды; - малые архитектурные формы благоустройства, - некапитальные нестационар-ные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустрой-ства территории, обществен-ные туалеты. | Действие градостроительного регламента не распространяется. |

Условно разрешенные виды использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Религиозное использование (3.7) | - церкви; - соборы; - храмы; - часовни; - монастыри; - молельные дома; - дома священнослужителей; - мечети. - синагоги; - скиты; - воскресные и религиозные школы; - семинарии; - духовные училища. | - Площадь земельного участка: - - минимальная – 0,05 га; - - максимальная - 0,1 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 5 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. Участок огораживается по всему периметру. Ограду рекомендуется выполнять из декоративных металлических решеток высотой 1,5 - 2,0 м. |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | - объекты наружного противо-пожарного водоснабжения (противопожарные водоемы, резервуары, гидранты); - водонапорные башни; - водозаборные скважины; - сети электроснабжения и сооружения на них; - тепловые сети и сооружения на них; - сети водоснабжения и сооружения на них; - канализационные сети и сооружения на них; - площадки для мусорных контейнеров. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Служебные гаражи (4.9) | - постоянные или временные гаражи; - - стоянки для хранения автотранспорта. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению |

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД.1 установлены следующие виды ограничений:

1).Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в водоохранных  зонах рек и иных водных объектов поселения, запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнения, засорения и истощение водных объектов.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в зонах санитарной охраны источников водоснабжения  на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны, запрещается:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-  размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

-  размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

-  посадка высокоствольных деревьев.

ОД.2 – зона общественно-деловой застройки многофункционального назначения предназначена для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением, объектов торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность.

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | - объекты жилищно-эксплуатационных служб; - объекты аварийно-диспетчерских служб. - здания, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная – 0,15 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 60 %. |
| Бытовое обслуживание (3.3) | - мастерские мелкого ремонта; - ателье; - бани; - парикмахерские; - химчистки; - похоронные бюро. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,01га; - максимальная – 0,15га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 10 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 60 %. |
| Культурное развитие (3.6) | - музеи; - дома культуры; - библиотеки; - кинотеатры; - площадки для празднеств и гуляний. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная – 1,0 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей – 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. |
| Общественное управление (3.8) | - административные объекты. | Площадь земельного участка: - минимальная – 0,04 га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей – 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. |
| Деловое управление (4.1) | - офисные объекты. | Площадь земельного участка: - минимальная – 0,03 га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 15м. Максимальное количество этажей – 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. |
| Рынки (4.3) | - ярмарки; - рынки; - базары. - гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,05 га; - максимальная – 0,2 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3м. Максимальный процент застройки территории - 60%. |
| Магазины (4.4) | - объекты торговли (торговая площадь до 150 м2). | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,03га; - максимальная – 0,5га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 15м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3м. Максимальный процент застройки территории - 60%. |
| Общественное питание (4.6) | - рестораны; - кафе; - столовые; - закусочные; - бары. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная – 0,2 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20м. Максимальное количество этажей –2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки территории - 50%. |
| Спорт (5.1) | - крытые спортивные объекты; - физкультурные площадки; - беговые дорожки; - поля для спортивной игры | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04га; - максимальная – 1,0га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3м. Максимальный процент застройки территории - 50%. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | - пожарные части; - объекты МВД. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | - автомобильные дороги; - велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - придорожные стоянки (пар-ковки) - пешеходные тротуары; - скверы; - площади; - проезды; - малые архитектурные формы благоустройства, - некапитальные нестационар-ные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустрой-ства территории, обществен-ные туалеты. | Действие градостроительного регламента не распространяется |

Условно разрешенные виды использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | - малоэтажные многоквартирные дома; - индивидуальные гаражи и вспомогательные сооружения; - спортивные и детские площадки; - площадки для отдыха; - объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. | Площадь земельного участка: - минимальная – 0,06 га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей - 3 (включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений со стороны красной линии улиц и проездов – 3 м. Минимальные расстояния от границ смежного земельного участка до: - основного строения - 3 м; - постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - других построек (бани, гаража и др.) - 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %. |
| Блокированная жилая застройка (2.3) | - жилые дома блокированной застройки; - индивидуальные гаражи и иные вспомогательные сооружения; - спортивные и детские площадки, площадки для отдыха. | Площадь земельного участка: - минимальная – 0,06 га; - максимальная – 0,2 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 6 м. Максимальное количество этажей – 3 (включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 3 м; - со стороны красных линий проездов – 3 м; - со стороны земельных участков смежных блок-секций – 0 м; - со стороны иных смежных земельных участков – 3 м. Общее количество совмещенных домов – не более 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. |
| Объекты гаражного назначения (2.7.1) | - отдельно стоящие гаражи; - гаражи боксового типа с несколькими стояночными местами для постоянного хранения транспортных средств. | Минимальная площадь земельного участка - 0,005 га на 1 бокс. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 5 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 3м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. |
| Религиозное использование (3.7) | - церкви; - соборы; - храмы; - часовни; - монастыри; - молельные дома; - дома священнослужителей; - мечети. - синагоги; - скиты; - воскресные и религиозные школы; - семинарии; - духовные училища. | - Площадь земельного участка: - - минимальная – 0,05 га; - - максимальная - 0,1 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны иных смежных земельных участков – 3 м. - со стороны границы смежного земельного участка – 5м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. Участок огораживается по всему периметру. Ограду рекомендуется выполнять из декоративных металлических решеток высотой 1,5 - 2,0 м. |
| Объекты дорожного сервиса (4.9.1) | - автозаправочные станции; - мойки легковых автомобилей не более двух постов; - мастерские для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов дорожного сервиса; - магазины сопутствующей торговли; - здания общественного питания; - гостиницы (мотели). | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная - 1,0 га; Минимальная ширина участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 18 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны иных смежных земельных участков – 3 м. - со стороны границы смежного земельного участка – 3м. Максимальный процент застройки территории – 60 %. |
| Связь (6.8) | - объекты связи. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | - объекты наружного противо-пожарного водоснабжения (противопожарные водоемы, резервуары, гидранты); - водонапорные башни; - водозаборные скважины; - сети электроснабжения и сооружения на них; - тепловые сети и сооружения на них; - сети водоснабжения и сооружения на них; - канализационные сети и сооружения на них; - площадки для мусорных контейнеров. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Служебные гаражи (4.9) | - постоянные или временные гаражи; - - стоянки для хранения автотранспорта. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Автомобильный транспорт (7.2) | - автомобильные дороги и технически связанные с ними сооружения; - объекты, предназначенные для обслуживания пассажиров; - посты ГИБДД; - остановки и стоянки общественного транспорта. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ОД.2 установлены следующие виды ограничений:

1). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в водоохранных  зонах рек и иных водных объектов поселения, запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнения, засорения и истощение водных объектов.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в зонах санитарной охраны источников водоснабжения  на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны, запрещается:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-  размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

-  размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

-  посадка высокоствольных деревьев.

### Статья 20. Градостроительные регламенты. Зоны культовых объектов и сооружений

### К.1 – Зона культовых объектов и сооружений  выделена для  размещения  объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов,  постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности.

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Религиозное использование (3.7) | - церкви; - соборы; - храмы; - часовни; - монастыри; - молельные дома; - дома священнослужителей; - мечети. - синагоги; - скиты; - воскресные и религиозные школы; - семинарии; - духовные училища. | - Площадь земельного участка: - - минимальная – 0,05 га; - - максимальная - 0,1 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 5 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. Участок огораживается по всему периметру. Ограду рекомендуется выполнять из декоративных металлических решеток высотой 1,5 - 2,0 м. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | - автомобильные дороги; - велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - придорожные стоянки (пар-ковки) - пешеходные тротуары; - скверы; - площади; - проезды; - малые архитектурные формы благоустройства. - некапитальные нестационар-ные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустрой-ства территории, обществен-ные туалеты. | Действие градостроительного регламента не распространяется. |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | - объекты наружного противо-пожарного водоснабжения (противопожарные водоемы, резервуары, гидранты); - водонапорные башни; - водозаборные скважины; - сети электроснабжения и сооружения на них; - тепловые сети и сооружения на них; - сети водоснабжения и сооружения на них; - канализационные сети и сооружения на них; - площадки для мусорных контейнеров. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

1.Установление условно разрешенных  видов использования не требуется.

2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

3. Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки.

4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне К.1 виды ограничений не установлены.

### Статья 21. Градостроительные регламенты. Зоны отдыха (рекреации)

Р.1 – Зона лесов, парков, скверов  выделена для обеспечения правовых условий создания и ухода за парками, городскими  лесами, садами  и скверами, а также  обустройства мест отдыха в них.

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Развлечения (4.8) | - танцевальные площадки; - аттракционы и игровые площадки. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Отдых (рекреация) (5.0) | - спортивные площадки; - места отдыха; - пляжи. - места отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | - автомобильные дороги; - велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - придорожные стоянки (пар-ковки) - пешеходные тротуары; - скверы; - площади; - проезды; - малые архитектурные формы благоустройства, - некапитальные нестационар-ные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустрой-ства территории, обществен-ные туалеты. | Действие градостроительного регламента не распространяется. |

Условно разрешенные виды использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Связь (6.8) | - объекты связи. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | - объекты наружного противо-пожарного водоснабжения (противопожарные водоемы, резервуары, гидранты); - водонапорные башни; - водозаборные скважины; - сети электроснабжения и сооружения на них; - тепловые сети и сооружения на них; - сети водоснабжения и сооружения на них; - канализационные сети и сооружения на них; - площадки для мусорных контейнеров. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

1. К застройке в данной зоне предъявляются требования по условиям обеспечения удельного веса озелененной территории в границах территории застройки не менее 40 %.

2.Для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р.1 установлены следующие виды ограничений:

1).Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в водоохранных  зонах рек и иных водных объектов поселения, запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в зонах санитарной охраны источников водоснабжения  на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны, запрещается:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-  размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

-  посадка высокоствольных деревьев.

Р.2 – Зона природных ландшафтов  выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного  ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения.

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Отдых (рекреация) (5.0) | - спортивные площадки; - пляжи. - места отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | - автомобильные дороги; - велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - придорожные стоянки (пар-ковки) - пешеходные тротуары; - скверы; - площади; - проезды; - малые архитектурные формы благоустройства. - некапитальные нестационар-ные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустрой-ства территории, общественные туалеты | Действие градостроительного регламента не распространяется. |

Условно разрешенные виды использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Связь (6.8) | - объекты связи. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

- Установление вспомогательных видов использования не требуется.

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р.2 установлены следующие виды ограничений:

1).Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в водоохранных  зонах рек и иных водных объектов поселения, запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в зонах санитарной охраны источников водоснабжения  на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны, запрещается:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-  размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

-  посадка высокоствольных деревьев.

### Статья 22. Градостроительные регламенты. Зоны инженерно-транспортной  инфраструктуры.

ИТ.2 – зона транспортной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий размещения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Служебные гаражи (4.9) | - постоянные или временные гаражи; - - стоянки для хранения автотранспорта. | - Площадь земельного участка: - минимальная - 0,005 га; - максимальная – 0,1 га. Минимальная ширина участка, образуемая на основании документации по планировке территории – 5 м. Максимальное количество этажей –1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. |
| Объекты дорожного сервиса (4.9.1) | - автозаправочные станции; - мойки легковых автомобилей не более двух постов; - мастерские для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов дорожного сервиса; - магазины сопутствующей торговли; - здания общественного питания; - гостиницы (мотели). | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная - 1,0 га; Минимальная ширина участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 18 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - со стороны красной линии улиц – 5 м; - со стороны красной линии проездов – 3 м; - со стороны границы смежного земельного участка – 5 м. Максимальный процент застройки территории – 60 %. |
| Автомобильный транспорт (7.2) | - автомобильные дороги и технически связанные с ними сооружения; - объекты, предназначенные для обслуживания пассажиров; - посты ГИБДД; - остановки и стоянки общественного транспорта. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | - автомобильные дороги; - велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - придорожные стоянки (пар-ковки) - пешеходные тротуары; - скверы; - площади; - проезды; - малые архитектурные формы благоустройства. - некапитальные нестационар-ные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустрой-ства территории, обществен-ные туалеты. | Действие градостроительного регламента не распространяется. |

- Установление условно разрешенных  и вспомогательных  видов использования не требуется.

2.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ИТ.2 установлены следующие виды ограничений:

1).Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в водоохранных  зонах рек и иных водных объектов поселения, запрещается:

- использование сточных вод;

- размещение  мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в зонах санитарной охраны источников водоснабжения  на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны, запрещается:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-  размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

-  размещение хозяйственно-бытовых зданий;

-  посадка высокоствольных деревьев.

В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твердых отходов;

- разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей  промстоков,  шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных  мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

### Статья 23. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.

СХ.1 – зона сельскохозяйственного назначения предназначена для ведения сельского хозяйства

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Растениеводство (1.1) | - выращивание сельскохозяйственных культур. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Животноводство (1.7) | - здания, сооружения, используемые для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Рыбоводство (1.13) | - здания, сооружения, оборудование, необходимые для осуществления рыбоводства (аквакультуры). | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Хранение и переработка сельско- хозяйственной продукции (1.15) | - здания, сооружения, используемые для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) | - машинно-транспортные и ремонтные станции; - ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники; - амбары; - техническое оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) | - жилые дома; - гаражи и иные вспомогательные сооружения для содержания сельскохозяйственных животных и производства сельскохозяйственной продукции; - содержание сельскохозяйственных животных. | Площадь земельного участка: - минимальная – 0,06 га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей - 3 (включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений со стороны красной линии улиц и проездов – 3 м. Минимальные расстояния от границ смежного земельного участка до: - основного строения - 3 м; - постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - других построек (бани, гаража и др.) - 1 м. В случае если строение вспомогательного использования пристроено к основному строению либо сблокировано с основным строением, минимальное расстояние от границы земельного участка до такого строения – 3 м. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках - не менее 6 м. Максимальная высота строений и сооружений вспомогательного использования, при размещении их на расстоянии от 1 до 3 метров от границ земельного участка – 3 метра. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Иные показатели: 1. В случае если строение или сооружение вспомогательного использования размещено на расстоянии от 1 до 3 метров от границы земельного участка, уклон крыши у такого строения (сооружения) должен быть направлен в противоположную сторону от границ земельного участка. 2. Размещение строений или сооружений вспомогательного использования вдоль границ смежного земельного участка на расстоянии до 3 метров, допускается не более чем на 50 % длины этой границы. 3. Требования к ограждению земельных участков: - со стороны улицы ограждение должно быть решетчатым или сетчатым, высота ограждения - не более 2 м; - при площади смежных земельных участков менее 1200 кв. метров для ограждения внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или деревянного решетчатого не глухого забора; - при площади смежных земельных участков более 1200 кв. метров и их ширине не менее 20 метров допускается устройство глухих ограждений. |
| Ведение огородничества (13.1) | - хозяйственные строения и сооружения (сараи, туалеты, бани и т.п.). | Без права возведения объектов капитального строительства. Площадь земельного участка: - минимальная – 0,005 га; - максимальная – 0,3 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 5 м. Максимальное количество этажей – 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство строений, сооружений – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | - автомобильные дороги; - велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - придорожные стоянки (пар-ковки) - пешеходные тротуары; - скверы; - площади; - проезды; - малые архитектурные формы благоустройства. - некапитальные нестационар-ные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустрой-ства территории, обществен-ные туалеты. | Действие градостроительного регламента не распространяется. |

Условно разрешенные виды использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Связь (6.8) | - объекты связи. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | - объекты наружного противо-пожарного водоснабжения (противопожарные водоемы, резервуары, гидранты); - водонапорные башни; - водозаборные скважины; - сети электроснабжения и сооружения на них; - тепловые сети и сооружения на них; - сети водоснабжения и сооружения на них; - канализационные сети и сооружения на них; - площадки для мусорных контейнеров. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне СХ.1 установлены следующие виды ограничений:

1). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в водоохранных  зонах рек и иных водных объектов поселения, запрещается:

- использование сточных вод;

- размещение  мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в зонах санитарной охраны источников водоснабжения  на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны, запрещается:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-  размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

-  размещение хозяйственно-бытовых зданий;

-  посадка высокоствольных деревьев.

В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твердых отходов;

- разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей  промстоков,  шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных  мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

Глава 9. Градостроительные регламенты

для земель сельскохозяйственного назначения

### Статья 24. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного назначения.

ЗСХ.1 – зона сельскохозяйственного назначения  - земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

ЗСХ.1 – зона сельскохозяйственного назначения. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми в целях осуществления прудовой аквакультуры), объектами капитального строительства, некапитальными строениями,         сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, в случаях, предусмотренных федеральными законами, нестационарными торговыми объектами, а также жилыми домами, строительство, реконструкция и эксплуатация которых допускаются на земельных участках, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности, либо на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства для собственных нужд.

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Растениеводство (1.1) | - выращивание сельскохозяйственных культур. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Животноводство (1.7) | - здания, сооружения, используемые для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Рыбоводство (1.13) | - здания, сооружения, оборудование, необходимые для осуществления рыбоводства (аквакультуры). | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Хранение и переработка сельско- хозяйственной продукции (1.15) | - здания, сооружения, используемые для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) | - производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) | - машинно-транспортные и ремонтные станции; - ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники; - амбары; - водонапорные башни; - трансформаторные станций; - техническое оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Связь (6.8) | - объекты связи. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | - объекты наружного противо-пожарного водоснабжения (противопожарные водоемы, резервуары, гидранты); - водонапорные башни; - водозаборные скважины; - сети электроснабжения и сооружения на них; - тепловые сети и сооружения на них; - сети водоснабжения и сооружения на них; - канализационные сети и сооружения на них; - площадки для мусорных контейнеров. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Служебные гаражи (4.9) | - постоянные или временные гаражи - - стоянки для хранения автотранспорта. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ЗСХ.1 установлены следующие виды ограничений:

1). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в водоохранных  зонах рек и иных водных объектов поселения, запрещается:

- использование сточных вод;

- размещение  мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в зонах санитарной охраны источников водоснабжения  на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны, запрещается:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-  размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

-  размещение хозяйственно-бытовых зданий;

-  посадка высокоствольных деревьев.

В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твердых отходов;

- разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей  промстоков,  шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных  мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

Глава 10. Градостроительные регламенты для земель промышленности,

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,

земель для  обеспечения космической деятельности, землями обороны,

безопасности и землями иного специального назначения.

### Статья 25. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

ЗП.3 – зона предприятий III класса опасности  предназначена для размещения и функционирования промышленных предприятий, объектов дорожного сервиса, транспорта, связи, складских объектов, производственных баз строительных организаций, имеющих III - V класс опасности санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Деловое управление (4.1) | - офисные объекты. | Площадь земельного участка: - минимальная – 0,03 га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 15 м. Максимальное количество этажей – 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. |
| Объекты дорожного сервиса (4.9.1) | - автозаправочные станции; - мойки легковых автомобилей не более двух постов; - мастерские для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов дорожного сервиса; - магазины сопутствующей торговли; - здания общественного питания; - гостиницы (мотели) | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная - 1,0 га; Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 18 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Максимальный процент застройки территории - 60%. |
| Строительная промышленность (6.6) | - объекты производства строительных материалов, столярной продукции III -V класса опасности; | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная - 2,0 га; Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений до основного строения – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 60 %. |
| Связь (6.8) | - объекты связи. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Склады (6.9) | - промышленные базы III - V класса опасности; - продовольственные склады; - склады. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,0009 га; - максимальная – 0,1 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 10м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Максимальный процент застройки территории - 60%. |

Условно разрешенные виды  использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Магазины (4.4) | - объекты торговли (торговая площадь до 150 м2). | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,03 га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 15 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 60 %. |
| Общественное питание (4.6) | - кафе; - столовые. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная – 0,2 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | - объекты наружного противо-пожарного водоснабжения (противопожарные водоемы, резервуары, гидранты); - водонапорные башни; - водозаборные скважины; - сети электроснабжения и сооружения на них; - тепловые сети и сооружения на них; - сети водоснабжения и сооружения на них; - канализационные сети и сооружения на них; - площадки для мусорных контейнеров. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |  |
| Служебные гаражи (4.9) | - постоянные или временные гаражи - - стоянки для хранения автотранспорта. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |  |

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П.3 установлены следующие виды ограничений:

1).Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в водоохранных  зонах рек и иных водных объектов поселения, запрещается:

- использование сточных вод;

- размещение  мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в зонах санитарной охраны источников водоснабжения  на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны, запрещается:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-  размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

-  размещение хозяйственно-бытовых зданий;

-  посадка высокоствольных деревьев.

В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твердых отходов;

- разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,  шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных  мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

ЗП.4 – зона предприятий IV класса опасности  предназначена для размещения и функционирования промышленных предприятий, объектов дорожного сервиса, транспорта, связи, складских объектов, производственных баз строительных организаций, имеющих IV - V класс опасности санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Деловое управление (4.1) | - офисные объекты. | Площадь земельного участка: - минимальная – 0,03 га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 15 м. Максимальное количество этажей – 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. |
| Объекты дорожного сервиса (4.9.1) | - автозаправочные станции; - мойки легковых автомобилей не более двух постов; - мастерские для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов дорожного сервиса; - магазины сопутствующей торговли; - здания общественного питания; - гостиницы (мотели) | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная - 1,0 га; Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 18 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 60 %. |
| Строительная промышленность (6.6) | - объекты производства строительных материалов, столярной продукции IV -V класса опасности; | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная - 2,0 га; Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений до основного строения – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 60 %. |
| Связь (6.8) | - объекты связи. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Склады (6.9) | - промышленные базы IV - V класса опасности; - продовольственные склады; - склады. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,0009 га; - максимальная – 0,1 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 10м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Максимальный процент застройки территории - 60%. |

Условно разрешенные виды  использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Магазины (4.4) | - объекты торговли (торговая площадь до 150 м2). | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,03 га; - максимальная – 0,5 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 15 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 60 %. |
| Общественное питание (4.6) | - рестораны; - кафе; - столовые; - закусочные; - бары. | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная – 0,2 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | - объекты наружного противо-пожарного водоснабжения (противопожарные водоемы, резервуары, гидранты); - водонапорные башни; - водозаборные скважины; - сети электроснабжения и сооружения на них; - тепловые сети и сооружения на них; - сети водоснабжения и сооружения на них; - канализационные сети и сооружения на них; - площадки для мусорных контейнеров. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Служебные гаражи (4.9) | - постоянные или временные гаражи - - стоянки для хранения автотранспорта. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне П.4 установлены следующие виды ограничений:

1).Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в водоохранных  зонах рек и иных водных объектов поселения, запрещается:

- использование сточных вод;

- размещение  мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в зонах санитарной охраны источников водоснабжения  на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны, запрещается:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-  размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

-  размещение хозяйственно-бытовых зданий;

-  посадка высокоствольных деревьев.

В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твердых отходов;

- разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,  шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных  мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

### Статья 26. Градостроительные регламенты. Зоны инженерно-транспортной   инфраструктуры.

ЗИТ.1 – зона инженерной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | - объекты наружного противо-пожарного водоснабжения (противопожарные водоемы, резервуары, гидранты); - водонапорные башни; - водозаборные скважины; - сети электроснабжения и сооружения на них; - тепловые сети и сооружения на них; - сети водоснабжения и сооружения на них; - канализационные сети и сооружения на них; - площадки для мусорных контейнеров. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Энергетика (6.7) | - объекты электросетевого хозяйства. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Связь (6.8) | - объекты связи. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

- Установление условно разрешенных  и вспомогательных  видов использования не требуется.

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ЗИТ.1 установлены следующие виды ограничений:

1) .Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в водоохранных  зонах рек и иных водных объектов поселения, запрещается:

- размещение  мест захоронения отходов производства и потребления, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в зонах санитарной охраны источников водоснабжения  на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны, запрещается:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-  размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

-  размещение хозяйственно-бытовых зданий;

-  посадка высокоствольных деревьев.

В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

- подземное складирование твердых отходов;

- разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей  промстоков,  шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных  мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

ЗИТ.2 – зона транспортной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий размещения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для  размещения линейных  объектов и (или) занятые линейными объектами.

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Служебные гаражи (4.9) | - постоянные или временные гаражи; - - стоянки для хранения автотранспорта. | - Площадь земельного участка: - минимальная - 0,005 га; - максимальная – 0,1 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 5 м. Максимальное количество этажей – 1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Максимальный процент застройки территории - 50%. |
| Объекты дорожного сервиса (4.9.1) | - автозаправочные станции; - мойки легковых автомобилей не более двух постов; - мастерские для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов дорожного сервиса; - магазины сопутствующей торговли; - здания общественного питания; - гостиницы (мотели) | Площадь земельного участка: - минимальная - 0,04 га; - максимальная - 1,0 га; Минимальная ширина участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 18 м. Максимальное количество этажей – 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений до основного строения – 3 м. Максимальный процент застройки территории – 60 %. |
| Автомобильный транспорт (7.2) | - автомобильные дороги и технически связанные с ними сооружения; - объекты, предназначенные для обслуживания пассажиров; - посты ГИБДД; - остановки и стоянки общественного транспорта. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) | - газопроводы; - водопроводы; - иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

1. Установление условно разрешенных  и вспомогательных  видов использования не требуется.

2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне ЗИТ.2 установлены следующие виды ограничений:

1) .Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в водоохранных  зонах рек и иных водных объектов поселения, запрещается:

- размещение  мест захоронения отходов производства и потребления, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2). Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных  в зонах санитарной охраны источников водоснабжения  на территории 1-го пояса зоны санитарной охраны, запрещается:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-  размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

-  размещение хозяйственно-бытовых зданий;

-  посадка высокоствольных деревьев.

В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

- подземное складирование твердых отходов;

- разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей  промстоков,  шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных  мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

### Статья 27. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения.

ЗСН.2 – зона специальной деятельности предназначена для размещения, хранения, захоронения, утилизации, обработки и обезвреживание отходов.

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Специальная деятельность (12.2) | - свалки; - площадки для хранения отходов; - скотомогильники. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |

1. Установление условно разрешенных  и вспомогательных видов использования не требуется.

2. Размещение  мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ не допускается:

- в границах населенных пунктов;

- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водных источников;

- в зонах массового отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;

- в рекреационных зонах;

- на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов;

- на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

### Глава 11. Градостроительные регламенты

### для земель лесного фонда, земель водного фонда и земель запаса

### Статья 28. Градостроительные регламенты. Зоны лесов

ЗЛ.1 –  зона лесов выделена для обеспечения правовой деятельности, связанной с охраной лесов, созданием условий сохранения и формирования лесных участков, предназначенных для сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

Градостроительные регламенты для земель лесного фонда не устанавливаются.

### Глава 12. Градостроительные регламенты для земель особо охраняемых

### территорий и объектов

### Статья 29. Градостроительные регламенты. Зоны историко-культурного назначения.

ЗСН.1 – зона ритуальной деятельности предназначена для размещения  кладбищ  и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений.

Основные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Ритуальная деятельность (12.1) | - объекты культового назначения; - объекты ритуального назначения (кладбища). | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. |
| Религиозное использование (3.7) | - церкви; - часовни; - мечети. | - Площадь земельного участка: - - минимальная – 0,05 га; - - максимальная - 0,1 га. Минимальный размер участка, образуемого на основании документации по планировке территории – 20 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м. Максимальный процент застройки территории – 50 %. Участок огораживается по всему периметру. Ограду рекомендуется выполнять из декоративных металлических решеток высотой 1,5 - 2,0 м. |

Вспомогательные виды разрешенного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков (код) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | - объекты наружного противо-пожарного водоснабжения (противопожарные водоемы, резервуары, гидранты); - водозаборные скважины; - сети электроснабжения и сооружения на них; - площадки для мусорных контейнеров. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению |
| Служебные гаражи (4.9) | - постоянные или временные гаражи; - - стоянки для хранения автотранспорта. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению |

1. Установление условно разрешенных  видов использования не требуется.

2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

3.Кладбища размещаются на обособленных территориях с установлением санитарно-защитных зон.  Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилой застройки.

Ширина зоны зеленых насаждений по периметру кладбищ не менее 20 м.

Площадь  мест захоронения должна составлять не менее 65-75 % общей площади кладбищ.

4. Кладбища,  в том числе для домашних животных,  не допускается размещать на территориях:

- I, II и III поясов зон санитарной охраны водных источников;

- в зонах массового отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;

- в рекреационных зонах;

- на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов;

- на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, построек и сооружений похоронного предназначения не разрешается строительство построек и сооружений, не связанных с обслуживанием обозначенных объектов, кроме культовых и обрядовых объектов.

По местности санитарно-защитных зон и кладбищ воспрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### Глава 13. Ограничения использования земельных участков и объектов  капитального строительства на территории зон с особыми условиями  использования территорий по природно-экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на картах настоящих Правил, определяется:

- градостроительными регламентами, применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте настоящих Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

- ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

На территории  Знаменского сельского поселения установлены следующие  зоны с особыми условиями использования территорий, применительно к которым градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;

- ориентировочные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

На территории Знаменского сельского  поселения имеются объекты культурного наследия, включенные в Перечни объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Населенные пункты, попадающие в зоны затопления и подтопления, на территории  Знаменского сельского поселения отсутствуют.

Статья 30. Ограничения использования земельных участков  и объектов капитального строительства  на территории ориентировочных санитарно-защитных зон предприятий и объектов

1. В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - ориентировочная санитарно-защитная зона (далее - санитарно-защитная зона).

2. Организация санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, в том числе установление ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

3. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

4. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

5. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

6. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

7. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

8. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. Положения частей 4 - 7 настоящей статьи применяются с учетом требований, установленных настоящей частью.

9. Применительно к магистральным трубопроводам и газораспределительным сетям в настоящих Правилах застройки отображены санитарно-защитные разрывы.

10. Для газораспределительных сетей могут устанавливаться также охранные зоны. Охранная зона газораспределительной сети - зона с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории данных охранных зон определяются на основании Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878.

Статья 31. Ограничения использования земельных участков  и объектов капитального строительства  на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства

1. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается в целях обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации указанных объектов.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон определяются на основании Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160.

3. Охранные зоны устанавливаются:

-  вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- при проектном номинальном классе напряжения 35 кВ - 15 метров;

- при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ - 20 метров;

- при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ - 25 метров;

- при проектном номинальном классе напряжения 330 кВ - 30 метров;

- при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ - 30 метров;

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

4. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативных технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

6. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

7. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Статья 32. Ограничения использования земельных участков  и объектов капитального строительства на территории  водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон устанавливаются в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон определяются специальными режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

3. В соответствии со специальным режимом на территории водоохранных зон, границы которых отображены на Карте градостроительного зонирования, запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными частью 3 настоящей статьи, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6. Береговая полоса выделяется вдоль береговой линии водных объектов общего пользования и предназначена для общего пользования.

7. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

8. На карте градостроительного зонирования Знаменского сельского  поселения отображены водоохранные зоны для:

- реки Ярань – 200 метров;

- Савиновского водохранилища, реки Ламба  – 100 метров;

- остальных рек и водоемов – 50 метров.

Статья 33. Ограничения использования земельных участков  и объектов капитального строительства в пределах зон санитарной охраны источников водоснабжения

1. Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (далее - ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон источников водоснабжения определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

3. Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

4. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

5. В пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твердых отходов;

- разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

6. Кроме ограничений, указанных в части 5 настоящей статьи, в пределах второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения также запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Статья 34. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах памятников истории и культуры

1. В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта).

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для обеспечения сохранности объекта историко-культурного наследия и прилегающей к его территории исторически сложившейся среды для создания условий, способствующих выявлению исторической, научной, художественной или иной культурной ценности объекта историко-культурного наследия.

2. На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия.

Памятники археологии должны быть окружены охранной зоной 50 метров от границ памятников, при группе памятников – от границ крайних объектов, для памятников археологии, которым должна быть обеспечена обозримость, радиус охранной зоны должен быть равен 200 – 300 метров.

3. На территории Знаменского сельского  поселения имеется объект культурного наследия регионального значения  Селище «Знаменка» IV-XVI вв, расположенное в 1,5 км восточнее д. Знаменка.

Статья 35. Ограничения использования земельных участков  и объектов капитального строительства в зонах объектов специального назначения

1. Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения (кладбища, свалки, скотомогильники) должны быть установлены в соответствие со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Указанные объекты размещаются на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

2. Скотомогильники (биотермические ямы) размещаются на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2, уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м. На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается:

- пасти скот;

- косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.

3. Полигоны твердых бытовых отходов размещаются на участках земли, где выявлены глины или тяжелые суглинки, уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. Размер участка для размещения отходов производства и потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

Запрещается захоронение отходов на территориях поселений, лесопарковых, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

4. Существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, оползней и других стихийных бедствий.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилой застройки. Максимальная площадь кладбища – 40000 м2.

Использование территории места погребения разрешается по истечении 20 лет с момента его переноса; территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.